Wykonywane ćwiczenia w kolejnych terminach dla grupy:

Grupa 1: ćwiczenia 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

Grupa 2: ćwiczenia 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 1

Grupa 3: ćwiczenia 3 – 4 – 5 – 6 – 1 – 2

Grupa 4: ćwiczenia 4 – 5 – 6 – 1 – 2 – 3

Ćwiczenie 1: Pomiar charakterystyk złącza PN/diod LED/ diody Zenera – ćwiczenie z wykorzystaniem obecnej instrukcji, szczegółowy plan do uzgodnienia z prowadzącym na początku zajęć.

Co powinienem wiedzieć przed zajęciami:

- zapoznać się z instrukcjami do właściwych ćwiczeń

- co to jest złącze PN? Co to znaczy polaryzacja w kierunku przewodzenia/zaporowym? Jak wyglądają charakterystyki (prąd vs. napięcie) dla obu kierunków?

- jak polaryzujemy diodę Zenera? Czym różni się charakterystyka diody Zenera od charakterystyki złącza PN?

- jak polaryzujemy diodę LED? Czym różnią się charakterystyki diod LED emitujących w różnych zakresach spektralnych?

Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyki amplitudowej wzmacniacza operacyjnego

Główny cel ćwiczenia: praktyczne zapoznanie się z układem wzmacniacza operacyjnego oraz z podstawowymi przyrządami laboratoryjnymi (oscyloskop, generator);

Przebieg ćwiczenia:

- uruchomienie wzmacniacza uA741 w układzie wzmacniacza odwracającego i nieodwracającego fazy

- dla wybranego układu (konsultacja z prowadzącym) – pomiar charakterystyki wzmocnienie vs. częstotliwość dla dwóch lub trzech różnych wartości wzmocnienia. Pomiar z wykorzystaniem generatora na wejściu i oscyloskopu na wyjściu.

Co powinienem wiedzieć przed zajęciami:

- co to jest wzmacniacz operacyjny, w jaki sposób podłączamy wzmacniacz operacyjny w konfiguracji odwracającej i nieodwracającej fazę, jak dobieramy elementy układu aby uzyskać pożądane wzmocnienie

- gdzie w nocie katalogowej układu uA741 znajdę informację o poziomach napięć zasilających oraz o lokalizacji poszczególnych elementów układu scalonego (zasilanie, wejścia, wyjście itd.)

- jak wygląda charakterystyka wzmocnienie vs. częstotliwość układu wzmacniacza? Jak przeliczyć wzmocnienie wyliczone jako V/V na skalę decybelową

- jak wzmocnienie będzie wpływać na charakterystykę częstotliwościową wzmacniacza?

Ćwiczenie 3: klucz tranzystorowy – ćwiczenie z wykorzystaniem obecnej instrukcji

Główny cel ćwiczenia: zgodnie z instrukcją

Przebieg ćwiczenia: zgodnie z instrukcją

Co powinienem wiedzieć przed zajęciami:

- zapoznać się z instrukcją

- co to jest tranzystor bipolarny? Jak podłączamy tranzystor aby pracował w trybie przełącznika/klucza? Jak podłączyć diodę LED aby dioda świeciła?

Ćwiczenie 4: przerzutnik

Główny cel ćwiczenia: praktyczne zapoznanie się z układem typu 555

Przebieg ćwiczenia: Uruchomienie układu 555 w układzie przerzutnika astabilnego oraz monostabilnego. Wykorzystanie diod LED do wskazania stanów na wyjściu. Obserwacja wpływu wartości podłączanych elementów R i C na szybkość przełączania się wyjścia.

Co powinienem wiedzieć przed zajęciami:

Co to jest układ 555? Co to jest przerzutnik astabilny/bistabilny/monostabilny? Gdzie w nocie katalogowej układu 555 znaleźć informacje o poziomach napięć zasilających układ 555, o lokalizacji właściwych elementów układu scalonego, o sposobie podłączenia układu 555 w celu uzyskania pracy we właściwym trybie, o tym które elementy układu decydują o czasie włączenia/wyłączenia układu i jak należy je dobrać aby uzyskać określone wartości czasów włączenia/wyłączenia.

Ćwiczenie 5: przerzutnik astabilny i układy logiczne (licznik, bramka)

Główny cel ćwiczenia: praktyczne zapoznanie się z układem typu 555 oraz układami logicznymi (licznik oraz bramka logiczna)

Przebieg ćwiczenia:

- uruchomienie układu 555 w układzie przerzutnika astabilnego

- wykorzystanie wyjścia układu przerzutnika do taktowania licznika 4-bitowego (0…15) 74xx193. Wykorzystanie diod LED do wskazania stanów na wyjściach licznika.

- uruchomienie układu w różnych trybach (zliczanie w górę i w dół).

- bonus: wykorzystanie bramki logicznej NAND do ograniczenia zakresu pracy licznika (0…9 zamiast 0…15) poprzez wykorzystanie możliwości kasowania stanu licznika.

Co powinienem wiedzieć przed zajęciami:

- co to jest układ 555? Co to jest przerzutnik astabilny? Gdzie w nocie katalogowej układu 555 znaleźć informacje o poziomach napięć zasilających układ 555, o lokalizacji właściwych elementów układu scalonego, o sposobie podłączenia układu 555 w celu uzyskania pracy w trybie przerzutnika astabilnego, o tym które elementy układu decydują o czasie włączenia/wyłączenia układu i jak należy je dobrać aby uzyskać określone wartości czasów włączenia/wyłączenia.

- co to jest licznik 74xx193? Gdzie w nocie katalogowej tego układu znaleźć informacje o poziomach napięć zasilających, o lokalizacji właściwych elementów układu scalonego, o sposobie podłączenia w celu uzyskania pracy w trybie licznika „w górę” i „w dół”, o sposobie resetowania wyjścia licznika

- w jaki sposób podłączać diody LED aby sygnalizowały stan wysoki na wyjściach układów?

- co to jest bramka logiczna NAND? Gdzie w nocie katalogowej układu CD4011 znaleźć informacje o poziomach napięć zasilających, o lokalizacji właściwych elementów (we/wy)?

- przemyśleć kwestię podłączenia bramki NAND w taki sposób, aby dla określonego stanu na wyjściu licznika 74xx193, wyjście bramki NAND resetowało stan układu 74xx193.

Ćwiczenie 6: czujnik szczelinowy

Główny cel ćwiczenia: praktyczne zapoznanie się z układem czujnika szczelinowego;

Przebieg ćwiczenia:

- uruchomienie układu

- połączenie układu czujnika z licznikiem

Co powinienem wiedzieć przed zajęciami:

- co to jest czujnik szczelinowy, podobny do takiego:

https://www.conrad.pl/pl/p/czujnik-optyczny-szczelinowy-omron-ee-sx1041-1-szt-179999.html?vat=true&gclid=Cj0KCQjwpompBhDZARIsAFD_Fp_LNmtg85lbklZmxi_CN-Pklc6iENM9smPI690lYvnF_m7MCem5ZpEaAum9EALw_wcB&gclsrc=aw.ds

- z czego składa się taki czujnik? Jak należy go podłączać? Do czego może służyć?

- jak podłączyć licznik 74xx193